MODELAGEM DA FÓRMULA DE MONTE ALEGRE NA OCORRÊNCIA DE RISCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

MODELING OF THE MONTE ALEGRE MODEL IN THE OCCURRENCE OF FORESTRY FIRE RISK

P. C. Santana Júnior1*; C. C. Santana2; M. A. V. Silva3; S. A. Souza4

1Universidade do Estado da Bahia, Campus Barreiras, CEP 47800-000, Barreiras-BA, Brazil

2Faculdade Regional da Bahia, Campus Barreiras, CEP 47803-550, Barreiras-BA, Brazil

3Universidade do Estado da Bahia, Campus Barreiras, CEP 47800-000, Barreiras-BA, Brazil

4Universidade do Estado da Bahia, Campus Barreiras, CEP 47800-000, Barreiras-BA, Brazil

*junior_dimensaoeng@hotmail.com

(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano)

A cidade de Barreiras está localizada na região Oeste da Bahiano Bioma Cerrado, que tem altos índices de ocorrências de focos de calor que podem se transformar em incêndios florestais, causando danos econômicos, sociais e ambientais. Assim, este estudo teve como objetivo modelaros riscos de incêndios florestais utilizando a Formula Monte Alegre (FMA) no município de Barreiras-BA. Na estimativa dos riscos de incêndios, foram utilizados dados meteorológicos diários de umidade relativa e precipitaçãodo período de 2006 e 2016, da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de Barreiras-BA. De julho a outubro, foram observados mais de 50% dos dias classificados como muito crítico (alto risco), o que, consequentemente, apresentaram os maiores números de focos na região, comprovados pela identificação de focos, via satélite, disponibilizados no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para avaliação dos resultados da FMA com os números de focos de calor oriundos de satélites (plataforma extraterrestre) foram feitas correlação e regressão estatísticas entre eles, gerando coeficientes de correlação e determinação acima de 0,79, para os meses de julho, agosto e setembro. A partir de outubro, observou-se um baixo grau de associação dos FMA com os focos de calor devido ao início da estação chuvosa, mesmo com a ocorrência de veranicos. O uso da metodologia FMA provou ser uma grande ferramenta para alertar sobre os riscos de incêndios florestais para as organizações e entidades que tem ações de combate e prevenção de incêndios em Barreiras, Bahia.

Palavras-chave: Focos de calor, Climatologia, Oeste da Bahia

The city of Barreiras is located in the western region of Bahia in the Cerrado Biome, which has high rates of occurrence of hot spots that can turn into forest fires, causing economic, social and environmental damages. Thus, this study aimed to model forest fire risks using the Monte Alegre Model (MAM) in the municipality of Barreiras-BA. In the estimation of the fire risks, daily meteorological data of relative humidity and precipitation of the period of 2006 and 2016, of the automatic station of the National Institute of Meteorology (INMET) of Barreiras-BA were used. From july to october, more than 50% of the days were classified as very critical (high risk), which, consequently, presented the largest number of outbreaks in the region, as evidenced by the identification of foci, via satellite, available on the Institute's website National Space Research Institute (INPE). In order to evaluate the results of the MAM with the numbers of heat sources from satellites (extraterrestrial platform) statistical correlation and regression were made between them, generating correlation coefficients and determination above 0.79 for the months of July, August and September. As of october, there was a low degree of association of MAM with heat sources due to the onset of the rainy season, even with the occurrence of summer. The use of the MAM methodology proved to be a great tool to warn about the risks of forest fires for organizations and entities that have actions to combat and prevent fires in Barreiras, Bahia.

Keywords:Hot spots, Climatology, West of Bahia

- IntroduÇãO

Todos os anos são constantes os relatos da grande quantidade de incêndios florestais que ocorrem no Brasil, principalmente durante o período crítico de estiagem. Assim, mais do que os prejuízos econômicos, os incêndios, são responsáveis por uma infinidade de prejuízos ambientais e sociais, alterando à biodiversidade e aos ecossistemas. Sabe-se que a ocorrência destes eventos varia em função da época do ano, causa provável, localização geográfica, tipo de vegetação e área atingida [1].

A região Oeste do Estado da Bahia caracterizada pelo bioma Cerrado ocupa uma área de 28,5% do território baiano, que além de seus aspectos produtivos, corresponde a maior fronteira agrícola da Bahia, com uma área cultivada de 1,5 milhões de hectares, sendo a maior produtora de grãos do Estado e um dos maiores do Brasil. Apesar desses atributos o Oeste baiano caracteriza-se, também, pela irregularidade na distribuição espacial e temporal das precipitações pluviométricas associada às elevadas temperaturas e períodos extremamente secos com baixa umidade relativa ao longo do ano. Com isso, trata-se de uma região que apresenta elevados índices de focos de calor que podem evoluir sobremaneira para a ocorrência difusa de incêndios florestais, causando assim prejuízos imensuráveis.

Mesmo com os avanços tecnológicos dos recursos voltados para o combate aos incêndios a maior eficiência destes depende de um planejamento estratégico para utilizá-los, pois as técnicas de prevenção de incêndios não tem alcançado grandes avanços como os meios de combate. Desta forma, a partir da análise climática, é possível determinar os períodos de maior probabilidade de ocorrências de incêndios. Assim, de acordo com [2]meio de métodos agrometeorológicos pode-se determinar o grau de perigo de ocorrência de incêndios nas áreas rurais, e tal sistema possibilita a tomada das devidas providências para a prevenção e estratégias de controle.

Dentre as medidas preventivas existentes, a utilização de um índice de perigo confiável é fator fundamental para um planejamento mais eficiente das medidas de prevenção e para a adoção de ações rápidas e efetivas nas atividades de combate aos incêndios florestais [3].

Os índices de perigo de incêndios florestais frente ao planejamento das atividades de prevenção e combate são importantes ferramentas, tendo em vista que indica a possibilidade de ocorrência dos incêndios e/ou a facilidade de sua propagação [4].

Atualmente, as técnicas de combate direto e indireto a incêndios florestais, mesmo com seus elevados custos, têm alcançado grandes avanços, mas as técnicas de prevenção não apresentaram o mesmo ritmo de evolução [5].

Nesse sentido, objetivou-se modelar os riscos de incêndios florestais utilizando a considerando a Formula Monte Alegre (FMA) no município de Barreiras-BA.

- MateriaL e métodos

O local de estudo foi o município de Barreiras-BA, que se localiza geograficamente a latitude 12°09’10” S e longitude 44°59’24” O (Figura 1). O município possui uma variação de úmido a sub-umido e de seco a sub-umido, conforme classificação de Koppen, o clima é do tipo AW, isto é, típico de savana, com inverno seco e temperatura média do ar do mês mais frio superior a 22°C, e precipitação anual média de 1045 mm.

Figura 1: Localização do Município de Barreiras.

Foram empregados dados meteorológicos diários da temperatura média, umidade relativa do ar e precipitação pluvial, medidos diariamente às 13 horas,além do número de dias sem chuva, no período de janeiro a dezembro de 2007 a 2016, totalizando 10 anos. A série histórica de dados meteorológicos, utilizados para a realização das análises de desempenho do índice, foi obtida do banco de dados da estação automática do município de Barreiras-BA, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A fonte foi a Estação Barreiras - A402, aberta em 20 de dezembro de 2001, cujo código OMM é 86652, localizada a latitude -12.124715° e longitude -45.027049°.

Para determinar o grau e o período crítico dos riscos de ocorrência de incêndios, utilizou-se a Fórmula de Monte Alegre (FMA). A FMA é um índice acumulativo que utiliza como variáveis a umidade relativa do ar, de forma direta, e a precipitação pluviométrica, como fator restritivo ao cálculo [1, 6]. Para a determinação do índice FMA foi usada a seguinte equação [7]:

FMA= n=1n100H(1)

Sendo: FMA = Fórmula de Monte Alegre; H = umidade relativa do ar (%) e; n = número de dias do intervalo (dependente do comportamento das precipitações pluviais).

Tendo em vista que a FMA é acumulativa, o maior risco de ocorrência de incêndio será quando a sequencia de dias com baixa umidade relativa e sem chuva for mais longa. A quantidade diária de precipitação reduz o valor do índice de acordo com uma tabela de restrições, assim se a precipitação diária for menor ou igual a 2,4 mm não ocorrerá nenhuma modificação no calculo (Tabela 1).

Tabela 1: Modificação no cálculo da FMA de acordo com a precipitação.

| Chuvadiária (mm) |  | Modificação no Cálculo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 2,4 | Nenhuma |  |
| 2,5 a 4,9 | Abater 30% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia |  |
| 5,0 a 9,9 | Abater 60% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia |  |
| 10,0 a 12,9 | Abater 80% na FMA calculada na véspera e somar (100/H) do dia |  |
| >12,9 | Interromper o cálculo (FMA=0), recomeçando a somatória no dia seguinte ou quando a chuva cessar |  |

Fonte: [7]

O perigo de incêndio em um determinado dia foi identificado através de uma escala de cinco níveis (Tabela 2). Para identificar a eficiência da FMA foram coletadas informações de números de focos de calor na região, no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Tabela 2: Classificação do grau de perigo de incêndios com base na variação de FMA.

| Valor de FMA | Grau de Perigo |
| --- | --- |
| ≤1,0 | Nulo |
| 1,1 a 3,0 | Pequeno |
| 3,1 a 8,0 | Médio |
| 8,1 a 20,0 | Alto |
| >20,0 | Muito alto |

Fonte: [7]

A validade da Fórmula de Monte Alegre foi testada por meio da comparação entre seus resultados em termos do perigo de incêndio e dados de focos de calor provenientes dos levantamentos junto ao sistema de monitoramento de queimadas do INPEpor meio do satélite referência AQUA (sensor Modis), através de correlações, entre eles, que geraram equações de ajustes e permitiram a estimativa do número de focos de calor mensal considerando os valores dos FMAs mensais.

- Resultados PARCIAIS e discussão

De modo geral, os valores de FMA e de focos de calor apresentaram comportamentos semelhantes durante o período analisado. Na Figura 2 observa-se que a tendência evolutiva ao longo dos meses indica que o período de julho a outubro é propício para inflamabilidade, uma vez que apresentaram valores de FMA acima de 20. Por serem acumulativos, espera-se que em determinado momento o índice indiquem risco máximo, tendendo a persistir por vários dias.

Por isto, a análise centrou-se na verificação da evolução da intensidade do risco ao longo da estação seca, visando verificar as diferenças de comportamento entre os índices, o momento em que ambos atingiriam o risco máximo e se haveria alguma variação no auge da estação seca, julho a outubro.

Figura 2:Comportamento mensal médio do FMA e dos focos de calor, no período de 2006 a 2016 no município de Barreiras, BA.

Os resultados de julho a outubro mostraram mais de 50% dos dias classificados como muito crítico (risco muito elevado) bem como os maiores números de focos de calor na região (Figura 3). Resultados semelhantes foram obtidos por [8], na Paraíba,que durante o período avaliado verificou-se que os meses da estação seca (julho a outubro) apresentaram 72,6% dos dias que se enquadraram nas escalas alto a muito alto de risco de ocorrência de incêndios.

Esses valores foram baseados nos cálculos da mediana, do Q1 (primeiro quartil), Q3 (terceiro quartil), valores máximos e mínimos. A altura do retângulo foi definida pelos quartis Q1 e Q3. Uma linha secciona o retângulo no valor da mediana (ou Q2). As semirretas ligam respectivamente os quartis Q1 e Q3 ao valor mínimo e ao máximo do conjunto de dados. Assim, visualmente pode-se observar que entre julho e outubro os dados de umidade relativa e dias secos contribuíram sensivelmente para o maior aporte do valor de FMA(Figura 3).

Observa-se ainda, nos valores de FMA uma tendência evolutiva a partir do mês de maio até o mês de dezembro, dos maiores valores em cada mês. Isso se deu pelo fato de um dos anos avaliados, não ter ocorrido precipitação durante o período dos meses mencionados anteriormente.

Os meses de novembro e dezembro apresentaram os maiores valores do período avaliado, sendo 528 e 585, respectivamente. Apesar desses meses terem apresentado esses valores máximos, aproximadamente 75% dos valores assumidos pela FMA são de 0 a 46 (Figura 3).

Figura 3: Boxplots dos FMAs diários ao longo dos meses, no período de 2006 a 2016 no município de Barreiras-BA.

Na Figura 4, observa-se que dos 3085 focos de calor detectados durante o período avaliado (2006 a 2016), via imagens de satélite, 2690 ocorreram nos meses de agosto, setembro e outubro. Dentre esses três, o mês de setembro apresentou a maior quantidade de focos de calor, no período analisado.

Em relação ao número de focos de calor durante a estação chuvosa, menos de 10% ocorreram nos meses (novembro a março), e o maior número de focos mensal foi inferior a 20 (Figura 4).

Figura 4:Boxplot do número de focos de calor detectados ao longo dos meses, no período de 2006 a 2016 no município de Barreiras-BA.

Com relação ao comportamento da FMA, a Figura 5 apresenta o número de dias previstos para cada classe de perigo de incêndio, no período de 2006 a 2016. Dos 3085 dias avaliados, as classes alto e muito alto apresentaram maior participação, com 15 e57% do total de dias para FMA respectivamente. As classes alto e muito alto totalizaram 72% para FMA dos dias de ocorrências previstas. Resultados semelhantes foram encontrados por [8], no Parque Estadual Pico do Jabre, no estado da Paraíba, onde durante o período avaliado verificou-se que 72,6% dos dias se enquadraram nas escalas alto a muito alto de risco de ocorrência de incêndios, ou seja 20,6 % para a classe alta e 52% para a classe muito alta.

Figura 5: Número de dias, para cada classe de perigo de incêndios da FMA no período de 2006 a 2016, para o município de Barreira-BA.

No período analisado, a classe de destaque foi a muito alto, onde apresentou uma variação 13 a 100% dos dias classificados como muito críticos (risco muito alto), ou seja, com valores de FMA > 20. Além disso, os meses de junho, julho, agosto e setembro apresentaram acima de 90% dos dias classificados como risco muito alto (Tabela 3).

Em relação a estação chuvosa, percebeu-se pouca variação (9,3 a 35 %) em termos de percentagem entre as classes. Já na estação chuvosa ocorreu o contrário (variação de 0 a 100%).

Tabela 3: Percentuais mensais de ocorrência das classes de perigo de incêndios indicadas pelos índices FMA no período de 2006 a 2016 no município de Barreiras-BA.

| Meses | Nulo |  | Pequeno |  | Médio |  | Alto |  | Muitoalto |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n° | % | n° | % | n° | % | n° | % | nº | % | n° | % |
| Dias previstos no período (FMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jan | 60 | 17,6 | 52 | 15,3 | 59 | 17,3 | 81 | 23,7 | 89 | 26,1 | 341 | 100 |
| Fev | 29 | 9,3 | 38 | 12,2 | 61 | 19,6 | 74 | 23,7 | 109 | 35,0 | 311 | 100 |
| Mar | 59 | 17,3 | 58 | 17,0 | 75 | 21,9 | 103 | 30,2 | 46 | 13,4 | 341 | 100 |
| Abr | 37 | 11,2 | 50 | 15,2 | 69 | 20,9 | 88 | 26,6 | 86 | 26,0 | 330 | 100 |
| Mai | 6 | 1,8 | 8 | 2,4 | 17 | 4,9 | 60 | 17,6 | 250 | 73,3 | 341 | 100 |
| Jun | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 7 | 2,1 | 19 | 5,7 | 301 | 91,2 | 330 | 100 |
| Jul | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 341 | 100,0 | 341 | 100 |
| Ago | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 341 | 100,0 | 341 | 100 |
| Set | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 326 | 98,8 | 330 | 100 |
| Out | 34 | 9,9 | 15 | 4,4 | 30 | 8,8 | 33 | 9,6 | 229 | 67,1 | 341 | 100 |
| Nov | 68 | 20,6 | 59 | 17,9 | 59 | 17,8 | 56 | 16,9 | 88 | 26,6 | 330 | 100 |
| Dez | 68 | 19,9 | 50 | 14,7 | 67 | 19,6 | 81 | 23,7 | 75 | 21,9 | 341 | 100 |

Resultados semelhante foram encontrados por [9], no Norte e Noroeste da Amazônia Matogrossense, onde para os nove municípios avaliados, os meses de julho e agosto apresentaram acima de 90% dos dias classificados como muito críticos (risco muito alto).

Notadamente os valores de FMA se correlacionam com o número de focos de calor, pois os resultados da regressão mostrou, a partir do coeficiente de determinação, uma explicação de mais de 90% da aparição de focos de calor (Figura 6).

As correlações entre os resultados FMA e dados de focos de calor levantamentos junto ao INPE, geraram equações de ajustes e permitiram a estimativa do número de focos de calor mensal considerando os valores dos FMAs mensais.com coeficientes de correlação acima de 0,79 para os meses de Julho, agosto e setembro.

Figura 6: Regressão dos valores de FMAs com os focos de calor ao longo dos anos de 2006 a 2016 em Barreiras, BA.

Do mês de outubro em diante observou-se um baixo grau de associação entre os índices da FMA e os focos de calor por conta do início da estação chuvosa, apesar de ocorrências de alguns períodos secos neste mês (Tabela 4). [11] em Minas Gerais, [12] em São Paulo, também demonstraram com sucesso a relação entre a FMA e os focos de calor obtidos por sensoriamento remoto.

Tabela: Tipos de ajustes, coeficiente de determinação e coeficiente de correlação dos meses secos e iniciais da estação chuvosa para a relação entre FMAs e focos de calor.

| Mês | Ajuste | Coeficiente de Determinação | Coeficiente de Correlação |
| --- | --- | --- | --- |
| Julho | Linear | 0,628 | 0,792 |
| Agosto | Logaritmico | 0,727 | 0,828 |
| Setembro | Linear | 0,698 | 0,835 |
| Outubro | Quadrático | 0,469 | 0,685 |

Apesar dos excelentes resultados obtidos através da FMA e os focos de calor, a análise das condições de risco de incêndio, não devem ser relacionadas com a obrigatoriedade de ocorrência do evento e sim apenas na prospecção de um propício para a ocorrência e devem ser consideradas em conjunto com as características do material combustível (quantidade, características físicas e químicas, arranjos e umidade), topografia (elevação, exposição e inclinação) e o uso e ocupação do solo [13].

- ConclusÃO

O uso do índice FMA pode ser uma ferramenta eficiente para alertar os riscos de incêndios florestais, cuja informação será útil para as organizações e entidades visando nortear o planejamento de suas ações para combater e prevenir incêndios em Barreiras, Bahia (Região Oeste).

- AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)e ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) pela disponibilização dos dados.

- 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Tetto AF, Batista AC, Soares RV, Nunes JRS. Comportamento e ajuste da Fórmula de Monte Alegre na floresta nacional de Irati, estado do Paraná. ScientiaForestalis. 2010; 38(87): 409 – 417.

- Pereira AR, AngeloccilR, Sentelhas PC. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Livraria e EditoraAgropecuária; 2002.

- Nunes RS, Soares RV, Batista AC. FMA + - Um novo índice de perigo de incêndios florestais para o estado do Paraná, Brasil. Floresta. 2006; 36(1): 75-91.

- Kovalsyki B, Tetto AF, Batista AC, Sousa NJ, Takashina IK. Avaliação da eficiência da Fórmula de Monte Alegre para o município de Ponta Grossa - PR. Enciclopédia Biosfera. 2014; 10(19): 208-218.

- Nunes JRS. FMA + - Um novo índice de perigo de incêndios florestais para o estado do Paraná, Brasil [tese]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2005. 169 p.

- Takashina IK, Batista AC, Tetto AF. Comparação do índice de perigo de incêndios (FMA) entre os municípios de Londrina, Telêmaco Borba e Palmas – PR, no período de 2010 a 2100. In 5° Evento de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação e 20º evento de científica. 01-05 de outubro, 2012.

- SOARES RV. Determinação de um índice de perigo de incêndio para a região centro paranaense, Brasil. [Dissertação]. Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas da OEA – Turrialba - Costa Rica; 1972.72 p.

- Santos WS, Souto PC, Souto JS, Mendonca IFC, Souto lS, Maracaja PB. Estimativa dos riscos de ocorrência de incêndios florestais no Parque Estadual Pico do Jabre, na Paraíba. Agropecuária Científica no Semi-Árido. 2015: 11: 80-84.

- Souza AP, Casavecchia BH, Stangerlin DM. Avaliação dos riscos de ocorrência de incêndios florestais nas regiões Norte e Noroeste da Amazônia Matogrossense. Scientia Plena. 2012: 8 (5): 1-14.

- Deppe F, Paula EV, Meneghette CR, Vosgerau J. Comparação de índice de risco de incêndio florestal com focos de calor no estado do Paraná. Floresta. 2005: 34(2): 119 - 126.

- Oliveira ALS. Avaliação dos sensores EOS/ MODIS e NOAA/AVHRR na detecção e registro de incêndios e queimadas [Dissertação]. Universidade Federal de Viçosa - Viçosa-MG; 2006. 90 p.

- Alvares CA, Cegatta IR, Vieira IAA, Pavani RF, Mattos EM, Sentelhas PC, Stape JL, Soares RV. Perigo de incêndio florestal: aplicação da Fórmula de Monte Alegre e avaliação do histórico para Piracicaba, SP. ScientiaForestalis. 2014: 42(104): 521-532.

- Ribeiro I, Soares RV, Batista AC, Silva IC. Análise do perigo de incêndios florestais em um município da Amazônia Mato-Grossense, Brasil. Floresta. 2011: 41(2): 257-270.